電子(MX), 주름 없는 iPhone Fold 구현 기사 관련

'25. 12. 3(水)

* United Daily News

* No-crease

□ 대만 연합신문은 '26.9月 공개 예상되는 iPhone Fold에 주름 없는 디스플레이,

< 주름 이미지 >

* 11/24日

「Liquid Metal」소재 기반 高강도 힌지 적용했으며, 양산 직전임을 報道

① 주름 없는(No-Crease) 디스플레이

* 센싱된 Dispaly 적층 구조 기반으로 시뮬레이션時 주름 Zero는 불가로 추정

- 사실 확인 : 주름 Zero 디스플레이는 아닌 것으로 추정

·電子(MX) Fold 8과 유사한 디스플레이 구조이며,

* 글래스 소재는 코닝社가 공급

패널을 지지하는 소재를, 접고 펼칠 때 변형이 없는 글래스-Film 적용

- 電子(MX) 대응 : 기존 플라스틱-Flim(Fold 7) 比 주름과 내구성 개선,

재료비 낮은 메탈-Film(Fold 8)을 신규로 적용 계획

·메탈-Flim은 생기硏과 협업 개발한 신규 소재로,플라스틱-Flim 比

주름 깊이를 Fold 7 130um → Fold 8 90um로 개선 가능

·플라스틱-Flim 比 재료비 인상분은 메탈-Film $12.6↑, 글래스-Film $35↑

※ C브랜드는 플라스틱-Film 적용 中이며, 電子(MX)比 주름 깊이 열세

* '25.8月 출시                        * '25.6月

< 필름 소재별 비교 >

|  | 플라스틱 | 메탈 | 글라스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 폴딩時 변형 | 有 | 無 | 無 |
| 내구성 | 低 | 高 | 中 |
| Film 재료비差 | - | $12.6↑ | $35↑ |

(Honor Magic V5는 188um, Vivo X Fold 5는 178um)

< Display 구조도 비교 >

| 모델 (주름) | Fold 7 (130um) | Fold 8 (90um) | Apple |
| --- | --- | --- | --- |
| 티타늄소재 백플레이트→ 구조 | 점착제→ |  | PL(Protective Layer) UTG(Ultra Thin Galss) 패널 플라스틱-Film(두께 90um) Ti-Lattice PL UTG 패널 메탈-Film(26um) 강건 Ti-Lattice PL UTG 패널 글라스-Film(45um) 강건 Ti-Lattice 소재 변경 강성 개선 PSA 6 일체형 PSA 6 일체형 PSA 6 |

* Liquidmetal Technologies社(칼텍에서 분리하여 설립)에서 개발한 합금(지르코늄, 구리, 티타늄 等)

②「Liquid Metal」소재 기반 高강도 힌지

- 사실 확인 : 「Liquid Metal」사용한 일체형 힌지 구조로 예상

┌ * 공차 관리 유리

·「Liquid Metal」은 지르코늄, 구리, 티타늄 等의 합금으로,

* 액체 ↔ 고체

성형時 치수 변화가 적어 일체형 힌지 소재로 사용 中

모듈 결합 부위

주름 발생

< 모듈형 >

< 일체형 >

(C브랜드는 '21年부터 Foldable에 사용)

* 주름없이 균일하게 평평함

·일체형 힌지는 폴딩 부위 面품질 확보에 유리하나,

* 연신율(늘어나는 정도): Liquid Metal(일체형) 2% ↔ 고탄소강(電子 모듈형) 7∼8%

소재 측면에서 모듈형 힌지 比 유연성 낮아 파손 취약,

폴딩부위

주름없이 균일하게 평평

* 금형 교체 주기(성형 횟수) : Liquid Metal 2만회 ↔ 電子(MX) 고탄소강 50만회

제조 비용도 高(대당 $5∼7↑)

* Huawei, Vivo, Honor 等

※ 최근 C브랜드들도 電子(MX)와 같은 모듈형 힌지로 변경 추세

(모듈형 힌지 설계 기술 개선으로 面품질 향상, 재료비 절감 목적 추정)

- 電子(MX) 대응 : 힌지 모듈 연결부 설계 최적화로 面품질 旣확보하여

Fold 7에 적용한 힌지 모듈 구조 유지할 계획

< 힌지 구조 비교 >

| 電子(MX) | C브랜드 | Apple Fold(예상) |
| --- | --- | --- |
| 모듈형 힌지 | 일체형 힌지 → 모듈형 힌지로 변경 추세 | 일체형 힌지 |
| Fold 7('25.7月 출시) 제품 상단 힌지 모듈 연결부 제품 하단 | Honor Magic V3 Magic V5 ('24.7月) ('25.7月) 힌지 모듈 연결부 |  |

- 以  上 -